International Conference on

African Large River Basins Hydrology

Hammamet, Tunisia, October, 26-30th, 2015

Hydrologie, fonctionnement et valorisation du système hydraulique des Guelta d’Iherir

(Tassili des Ajjers), Sahara algérien

Derradji ZOUINI

S . HEDJAL

Laboratoire de Recherches Géologiques « LRG »

Département de géologie

Université Badji Mokhtar,Annaba, Algérie

Email : zouinid@yahoo.fr

Dans le Sahara Sud-oriental algérien, le Tassili interne correspond à la série primaire,  discordante sur le socle cristallin, celle-ci est plissée en structures synclinales plus ou moins vastes, à fond plat et d'orientation méridienne. Le climat est évidemment saharien, désertique, caractérisé par une très grande sécheresse des basses couches de l'atmosphère et une pluviosité très faible et très irrégulière, mais la mousson soudanaise fait sentir son influence : augmentation du nombre et de l'intensité des chutes de pluie et décalage de celles-ci vers la saison estivale d'autant plus qu'on s'avance vers le Sud. La limite septentrionale des pluies de mousson passe par les sommets du Hoggar. D'autre part, immédiatement au sud-ouest et surtout au sud-est de la région considérée, l'altitude s'élève amenant un accroissement de la pluviométrie. Le relief est marqué par l'immense monoclinal (grande cuesta) montrant de grandes tables gréseuses du Tassili interne (grès du Cambro-Ordovicien) s'étendant sur de vastes superficies, entaillées de larges vallées. Parmi ces vallées se distingue celle d’Iherir, unique en son genre où s’accumulent des eaux sous forme de Guelta et le développement  d’une végétation. L’oued Iherir draine en amont plus de mille Km2 et en aval présente un système de Guelta. Les alluvions qui tapissent le lit de l’Oued sont très hétérométriques preuve de rupture de charge de crues. La nappe phréatique circule certainement dans les alluvions de la vallée, mais celles-ci ne paraissent pas capables, d'expliquer  à elles seuls l'alimentation des Guelta en aval.

La mobilisation et la valorisation de cette ressource  permettra le développement et  l'adaptation des populations vulnérables en milieu hostile. Devant les incertitudes climatiques et la fragilité des écosystèmes qui caractérisent la région,  la maîtrise de l'eau pour satisfaire les besoins d'irrigation et d'élevage deviennent alors un impératif auquel il faut s'atteler en vue de renforcer la sécurité et améliorer les revenus des populations.

Mots clés : eau, système de Guelta, mobilisation, valorisation, Tassili interne, sahara sud oriental algérien.